| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anbaugerät für die Bodenbearbeitung (z. B. Anbaufräse, Spatenmaschine, Rodepflug) |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Verletzungen beim An- und Abbau - Verletzungen durch Umkippen von abgebauten Anbaugeräten - Verletzungen durch Wegschleudern erfasster Fremdkörper - Einzug und Verletzungen durch umlaufende Werkzeuge oder Gelenkwellen - Gefahren durch erdverlegte Leitungen - Verletzungen durch Aufenthalt im Gefahrenbereich des Fahrzeugs und des Anbaugerätes - Gefahren durch Lärmeinwirkung, Vibration und Stäube |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Maschinen dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. - Beim An- und Abbau nicht zwischen Zugmaschine und Anbaugerät treten. - Gelenkwellenschutz und Verdrehsicherung anbringen. - Bei Arbeiten müssen alle Arbeitswerkzeuge verdeckt sein bzw. in den Boden eindringen. Schutzeinrichtungen (z. B. Prallbleche) müssen sich während des Betriebs in Schutzstellung befinden. - Während des Betriebes darf sich keine Person im Gefahrenbereich aufhalten. - Erforderliche Persönliche Schutzausrüstung tragen, z. B. Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Handschutz, Gehörschutz, Augenschutz etc. - Anbaugeräte nur auf ebener Fläche abstellen und vorhandene Abstützeinrichtungen verwenden. - Trägerfahrzeug durch Anbaugerät nicht überlasten. Fahreigenschaften können sich negativ verändern (z. B. Lenkung, Bremsweg, Kippverhalten, Anfahrverhalten usw.). - Im Straßenverkehr angetriebene Maschinenteile ausschalten und arretieren. - Beleuchtungseinrichtungen am Zugfahrzeug bzw. Anbaugerät dürfen nicht verdeckt, defekt oder verschmutzt sein. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. - Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen, Hydraulikleitungen drucklos machen, Stillstand aller bewegten Teile abwarten. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Anbaugerät für Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten ordnungsgemäß abstützen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |