Nummer: M	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Anschlagmittel

Musterbetrieb

Bearbeitungsstand: 09/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Musterbereich

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Anschlagen von Lasten durch Seile, Ketten und Bänder |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Herabfallen der Last - Pendelnde Last - Schadhafte Anschlagmittel - Quetschen bzw. Einklemmen - Falsches Anschlagen der Last |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Bei Benutzung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Persönliche Schutzausrüstung tragen (Handschuhe, Schutzschuhe, Helm). - Vor Benutzung Sichtprüfung der Anschlagmittel. - Belastungstabellen (Tragfähigkeit, Spreizwinkel) beachten. - Nur Lasthaken mit Hakensicherung benutzen. - Kantenschutz verwenden, wenn Anschlagmittel über scharfe Kanten gelegt werden. - Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten! - Nicht zwischen Last und Wand stehen. - Den Schwerpunkt der Last beachten. - Vorgegebene Anschlagpunkte benutzen. - Genormte und gekennzeichnete Anschlagmittel benutzen (keine Eigenkonstruktion). - Leeres Hakengeschirr hoch hängen. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Beschädigte Anschlagmittel dürfen nicht benutzt werden und sind zu entsorgen. - Mängel an den Anschlagmitteln sind dem Vorgesetzten mitzuteilen. |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |