| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeiten im Kühlraum |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Thermische Gefahren (Kälte) - Absturzgefahr - Rutschgefahr - Umgang mit Gefahrstoffen (Kältemittel) |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor Arbeitsbeginn Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Der Kühlraum darf nur von unterwiesenen Personen betreten werden. - Den Kühlraum nur verschließen, wenn sich keine Person im Raum befindet. - Der Kühlraum muss jederzeit von innen zu öffnen sein. - Abhängig von den Tätigkeiten, der Temperatur und der Aufenthaltsdauer im Kühlraum ist geeignete PSA (u. a. Kälteschutzkleidung) zu tragen. - Der ständige Aufenthalt in Räumen mit Temperaturen unter minus 18°C darf max. 1,5 Stunden betragen. Nach 1,5 Stunden Aufenthaltsdauer sind Aufwärmphasen von mind. 30 Minuten außerhalb des Kühlraums durchzuführen. Die gesamte Aufenthaltsdauer im Kühlraum darf 8 Stunden pro Arbeitstag nicht überschreiten. - Verkehrswege sind eisfrei und trocken zu halten. - Beim Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Kältemittel) sind die Maßnahmen aus dem Sicherheitsdatenblatt und die Herstellervorgaben zu beachten und umzusetzen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei austretendem Kältemittel ist der Kühlraum sofort zu verlassen. - Vorgesetzte sofort informieren und Gefahrenbereich kenntlich machen. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an höher gelegenen technischen Einheiten (z. B. am Verdampfer) dürfen nur von sicheren Arbeitsplätzen aus (z. B. Arbeitsbühne) durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |