| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeitsplattform an Erdbaumaschinen |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahren durch herabfallende Gegenstände bei Aufenthalt im Gefahrenbereich - Quetschgefahr an hydraulisch bewegten Teilen sowie am Arbeitskorb - Austritt von Hydrauliköl unter hohem Druck im Falle defekter Hydraulikschläuche - Stromübertritt bei Kontakt mit stromführenden Teilen - Umsturz durch nicht standsichere Aufstellung bzw. Herausstürzen aus der Arbeitsplattform - Unfallgefahr durch Abrutschen beim Auf-/Absteigen und Abspringen |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand: Sicherheitseinrichtungen (Rohrbruchsicherung, Drosselung, Arretierung, Kippzylinder) am Trägerfahrzeug auf Vollständigkeit überprüfen (Kipplast beachten). - Bedienung der Arbeitsbühne nur durch besonders unterwiesene, vom Unternehmer schriftlich beauftragte und nachgewiesen befähigte Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. - Dauerhafter Sichtkontakt zwischen Bedienperson (Erdbaumaschine) und dem Plattformpersonal. - Beim Arbeiten den Gefahrenbereich von Personen freihalten. - Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist die Arbeitsstelle zu sichern. - Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten oder Freileitungen durch Energieversorger freischalten lassen. - Die maximale Belastung der Arbeitsplattform beachten inkl. Material und Werkzeug. - Standplatz auf der Plattform nicht erhöhen, nicht herausbeugen. PSA gegen Absturz verwenden. - Bei Hubhöhen über 3 m zur Standfläche sind zusätzliche Sicherheitseinrichtungen und Baumusterprüfungen erforderlich (Rohrbruchsicherung, Drosselung, Arretierung, Kippzylinder). - Aufsetzen der Arbeitsbühne vermeiden (z. B. Aufsetzen in der Baumkrone bei Baumarbeiten). - Das Trägergerät darf nicht verlassen oder verfahren werden, solange die Plattform besetzt ist. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten. – Bei Umsturzgefahr in der Arbeitsplattform verbleiben. - Vor Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen, Hydraulikleitungen drucklos machen und die Hubeinrichtung abstützen. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Bei Kontakt mit Freileitungen (Stromübertritt) die Arbeitsplattform aus dem Gefahrenbereich der Freileitung schwenken. Ist dies nicht möglich, Arbeitsmaschine nicht verlassen und Personen aus dem Gefahrenbereich fernhalten. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb, Stillstand der Arbeitsplattform und abgestützter Hubeinrichtung durchführen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |