|  | Nummer: | M |  | ### BETRIEBSANWEISUNG | Betrieb: | # Musterbetrieb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  | # 04/21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Bagger |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  | # Musterbereich |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Betrieb des Baggers |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahren durch Kippen des Gerätes sowie durch herabfallende Erd- oder Gesteinsbrocken - Absturz des Baggers und von dem Baggerfahrer - Quetsch- und Stoßgefahren beim Schwenken - Überfahren von Personen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bagger dürfen nur von qualifizierten und schriftlich beauftragten Personen benutzt werden. - Vor Arbeitsbeginn Sichtprüfung des Baggers auf seinen ordnungsgemäßen Zustand. - Für den Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Während des Betriebes den Sicherheitsgurt anlegen. - Kabine wegen Lärm- und Staubgefahr geschlossen halten. - Standsicherheit am Arbeitsort gewährleisten (Abstand zu Böschungen, Tragfähigkeit). Sicherheitsabstand bei geböschten Baugruben und Gräben: bis 12,0 t Gesamtgewicht > 1,00 m über 12,0 t Gesamtgewicht > 2.00 m - Kein Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich (Fahr- oder Schwenkbereich) - Bei eingeschränkten Sichtverhältnissen Einweiser anfordern. - Zum Benutzen des Handys/Telefons den Baggerbetrieb einstellen und die Feststellbremse betätigen. - Keine Personen befördern. - Nicht vom Gerät springen. Aufstiegshilfen und Absturzsicherungen verwenden. - Schutzschuhe tragen. - Bei Betriebsende Schaufel absenken und Bremsen feststellen bzw. Unterlegkeile verwenden. Beim Kies- und Sandabbau: - Maximal zulässige Abbauhöhe 1m über Reichhöhe des Baggers. In Steinbrüchen: - Bei Verlassen des Fahrzeuges Helm aufsetzen. - Ausreichenden Abstand zur Bruchwand halten. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bagger vor Störungsbeseitigung ausschalten. - Schaufel gegen Absinken sichern, z. B. Abstützböcke oder Manschetten an den Kolbenstangen. - Vorgesetzten informieren. - Störungsbeseitigungen nur durch Fachpersonal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum: Nächster Überprüfungstermin: ________________________ Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |  |  |