Nummer: M	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Bandsäge für Holzbearbeitung

Musterbetrieb

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Musterbetrieb

| ##### 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeiten mit der Bandsäge für Holzbearbeitung |  |
| ##### 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | - Ein Verkanten von Werkstücken kann das Bandsägeblatt zerreißen und schwere Verletzungen verursachen. - Bei Kontakt mit dem Bandsägeblatt kommt es zu Schnittverletzungen. - Bei starkem Lärm (ab 80 dB(A)) besteht die Gefahr von Gehörschädigungen. - Das laufende Bandsägeblatt kann die Arbeitskleidung erfassen und einziehen. - Durch Späne und durch scharfkantige Bauteile besteht die Gefahr von Schnittverletzungen. - Unfallgefahr durch schadhafte Bandsägeblätter (z.B. stumpf; eingerissen). - Brand- und Explosionsgefahren - Krebsgefährdung durch Buchen- und Eichenholzstaub |  |  |
| ### 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | - Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! - Bei Werkstückzufuhr zum Bandsägeblatt ein Verkanten des Werkstückes vermeiden, - Bandsägeblatt bis auf den zum Schneiden benötigten Teil verkleiden. - Kontakt mit dem Bandsägeblatt muss vermieden werden. - Persönliche Schutzausrüstungen (incl. Hautschutz) benutzen. - Enganliegende Arbeitskleidung tragen. - Splitter, Späne und Abfälle nicht mit der Hand, sondern mit geeigneten Hilfsmitteln beseitigen. - Keine schadhaften Bandsägeblätter verwenden. - Bandspannung beobachten und Sägeblätter ggf. nachspannen. - Das Tragen von Schutzhandschuhen ist verboten. - Gehörschutz tragen. - Besteht Gefahr von Augenverletzungen ist die Schutzbrille zu tragen. - Auch bei kurzen Unterbrechungen Maschine abschalten und nachlaufendes Sägeblatt verdecken. - Absaugeinrichtungen benutzen. - Gefahrstoffbetriebsanweisungen für Holzstäube beachten. - Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen treffen. |  |  |
| ### 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |
|  | - Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen. Vorgesetzte verständigen. |  |  |
| ### 5. ERSTE HILFE |  |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |
| ### 6. INSTANDHALTUNG |  |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |