| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bodenbelüftungsgerät |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Verletzungsgefahr durch Aufenthalt im Gefahrenbereich des Fahrzeugs oder Anbaugerätes - Vibrationen, Lärm und Stäube - Verletzungsgefahr durch Rückstoß oder wegschleudernde Fremdkörper - Gefahren durch erdverlegte Leitungen - Verletzungsgefahr durch Bruch pneumatischer Leitungen |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Geräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. - Vor jeder Inbetriebnahme bei Kompressor, Lanzen und Schlauchverbindungen eine Funktions- und Sichtkontrolle auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand durchführen. - Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist die Arbeitsstelle ordnungsgemäß abzusichern. - Beim Arbeiten den Gefahrenbereich von Personen freihalten. - Beim Arbeiten einen Sicherheitsabstand zu baulichen Einrichtungen einhalten (Herstellerangabe beachten). - Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Gehörschutz tragen. - Vor der Arbeit auf erdverlegte Leitungen achten (Leitungspläne einsehen). |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Andere Personen sind vor Gefahren zu warnen. - Kompressoren sind bei Gefahr sofort außer Betrieb zu setzen. - System in einen drucklosen Zustand versetzen. - Bei Störungen den Kraftantrieb abstellen und Gerät von der Energiequelle trennen. - Im Gefahrfall ist der Gefahrenbereich sofort zu verlassen. - Vorgesetzte informieren. Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter ausschalten) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Alle Arbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen und Maschine und Lanzen drucklos machen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |