Nummer: M	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Bodenschleifmaschine

Musterbetrieb

Bearbeitungsstand: 04/21

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Musterbereich

|  |  | ## 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeiten mit der Bodenschleifmaschine |  |  |  |
|  |  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Hohe körperliche Belastung beim manuellen Transport. - Lärm - Elektrische Gefährdung - Staub - Krebsgefährdung durch Eichen- und Buchenstaub. - Brand- und Explosionsgefahr - Beim Überschleifen von Metallen, z.B. Nägeln, können Funken entstehen, die zusammen mit den Holzstäuben in den Staubsack geblasen werden. Dort können die glühenden Metallspäne auch noch Stunden später einen Brand entfachen. - Die Schleifscheibe bzw. das Schleifband hat scharfe Kanten. |  |  |  |
|  | ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Die Maschine mit mindestens zwei Personen tragen. - Mobile RCD Fehlerstrom-Schutzeinrichtung verwenden. - Arbeitsbereiche freihalten. - Die Maschine muss zum Bearbeiten von Holzböden geeignet sein (Absaugung Klasse M und Explosionsschutz). - Dafür sorgen, dass der Schleifkörper keinen Kontakt zu Metallen hat. Evtl. Nägel/Schrauben versenken. - Bei Beginn der Schleifarbeiten Anlauf mit niedriger Drehzahl wählen. Danach Drehzahl langsam erhöhen. - Die Maschine mit zwei Händen führen. - Beim Arbeiten an der Maschine den Netzstecker ziehen. - Die erforderliche PSA (Gehörschutz, Handschutz, Staubmaske P2 …) tragen. - In den Räumen, in denen geschliffen wird, dürfen sich keine Zündquellen befinden. Keine offenen Flammen verwenden. Rauchverbot. Räume durchlüften. - Ggf. muss nach jedem Stillsetzen der Maschine und bei Arbeitsende der Staubsack entleert und eine Staubmaske getragen werden. Inhalt in einen feuerfesten Behälter mit Deckel entsorgen (z.B. nach dem Abschleifen von Nageldielen). Lagerung im Freien. - Betriebsanweisung für Holzstaub beachten. |  |  |  |
|  | ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen vom Netz trennen. Vorgesetzte informieren. - Brandschutzvorkehrungen treffen. Z.B. Feuerlöscher bereithalten. |  |  |  |
|  | ### 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. #### Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |  |
|  | ### 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßig Schmieren und Reinigen gem. den Herstellerangaben. - Instandsetzung nur von befähigten Personen durchführen lassen. - Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen. |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |