|  | Nummer: | # M |  | ### Betriebsanweisung | Betrieb: | # Musterbetrieb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  | # 04/21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cuttermesser |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  | # Musterbereich |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arbeiten mit dem Cuttermesser |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Unsachgemäßer Umgang führt zu Schnitt- und Stichverletzungen; schwere Verletzungen der Gliedmaßen. - Abgebrochene und wegfliegende Messerklingen beim Schneiden - Stichverletzungen beim Verstauen in oder an der Arbeitskleidung - Eingreifen mit den Händen in die ungeschützte Messerklinge |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. - Nur geeignete, vorgeschriebene Schneidwerkzeuge verwenden. - Schutzeinrichtungen weder entfernen noch manipulieren. - Nach Möglichkeit – Sicherheitsmesser – verwenden. - Die freie Hand aus dem Gefahrenbereich des Cuttermessers heraushalten. - Richtige Grifftechnik anwenden – die Schneide nie in Richtung des Körpers führen/bewegen. - Aufbewahrung und Transport nur in geeignetem Futteral oder mit versenkter Klinge. - Beim Benutzen von Leitern und beim Transportieren von Material – Cuttermesser nicht in der Hand halten. - Geeignete Schnittschutzhandschuhe und Arbeitsschutzkleidung verwenden. - Feste Schuhe oder ggf. Arbeitsschutzschuhe tragen. - Schutzbrille beim Arbeiten tragen (z.B. Klingenbruch, Paketbänder schneiden). - Nur mit gut geschärften Messern arbeiten. - Herabfallende Messer nicht Auffangen (reflexartiges Nachfassen kann zu Schnittverletzungen führen). - Cuttermesser beim Arbeiten stets sicher ablegen, gegen Herunterfallen und Wegrutschen sichern. - Stumpfe Klingenteile mit der Zange an der Sollbruchstelle vorsichtig abbrechen. - Klingenwechsel unter Beachtung der Betriebsanleitung. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Stumpfe Werkzeuge rechtzeitig auswechseln. - Schadhafte Schneidwerkzeuge mit z.B. schartigen, verbogenen, abgenutzten Klingen oder mit beschädigten Befestigungselementen sofort aussondern. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Stumpfe schartige Klingen in Behältern sammeln und ordnungsgemäß entsorgen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum: Nächster Überprüfungstermin: ________________________ Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |  |  |