| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Elektrische Handwerkzeuge |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahren durch elektrischen Stromschlag! - Gefahren durch außer Kontrolle geratenes Werkzeug oder Werkstück! - Gefahren durch Erfassung von Kleidung und Haaren! - Gefahren durch Lärm! - Gefahren durch Hand-Arm-Vibrationen! |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Gehörschutz: Gehörschutz bei Arbeiten über 80dB(A) tragen! Augenschutz: Schutzbrille tragen! Körperschutz: Geeignete enganliegende Arbeitskleidung tragen Fußschutz: Sicherheitsschuhe benutzen! - Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten! - Beim Werkzeugwechsel: Netzstecker ziehen! - Nur zugelassene Werkzeuge in elektrischen Handwerkzeugen benutzen! - Werkzeuge nur bestimmungsgerecht verwenden! - Anschlussleitungen und Gehäuse vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen! - Schutzeinrichtungen vor Gebrauch auf Vollständigkeit und Funktion überprüfen! - Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren! - Elektrische Handwerkzeuge bei sicherem Stand und mit beiden Händen führen! - Elektrische Handwerkzeuge nur über mit FI-Schalter (30mA) abgesichertes Stromnetz benutzen! - Bei langen Haaren: Haarnetz benutzen! - Bei der Benutzung von Bohrmaschinen keine Handschuhe verwenden! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Schadhafte Werkzeuge sofort austauschen! - Schäden an elektrischen Leitungen und Geräten von Elektrofachkraft Instandsetzen lassen! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| - Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! - Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! - Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! - Elektrische Handgeräte sind jährlich auf ordnungsgemäßen Zustand von einer Elektrofachkraft zu prüfen (Prüfbuch führen)! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |