|  | Nummer: | # M |  | ### BETRIEBSANWEISUNG | Betrieb: | # Musterbetrieb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  | # 04/21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gabelstapler |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  | # Musterbereich |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #### Fahren mit Gabelstaplern auf dem Betriebsgelände |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzen des Staplers durch unbefugte Personen - Unbeabsichtigtes Ingangsetzen des Staplers - Umkippen des Staplers z.B. bei geneigten Flächen oder zu schnellem Fahren - Abstürzen des Staplers - Getroffen werden durch herabfallendes Transportgut - Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen - Gesundheitsschädliche Abgase bei Dieselstaplern |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Stapler dürfen nur von ausgebildeten und schriftlich beauftragten Personen benutzt werden. - Die Betriebsanleitung und das Lastdiagramm des Stapler-Herstellers sind zu beachten. - Nur geeignete Anbauteile bestimmungsgemäß verwenden. - Es dürfen nur Stapler mit gültigem Prüfnachweis (Plakette) verwendet werden. - Vor dem Einsatz sind zu prüfen: Betriebs- und Feststellbremse, Gabel, Lenkung, Hydraulik, Beleuchtung, Warneinrichtung ......... - Bei Lastaufnahme sind zu berücksichtigen: Lastdiagramm, freie Sicht, Tragfähigkeit des Staplers, Ladungssicherung. - Für Rückwärtsfahrten sicherstellen, dass der Fahrweg frei ist. - Beim Transport ist zu beachten: Tragfähigkeit der Fahrbahn, Last in tiefster Stellung und bergseitig transportieren, mit angemessener Geschwindigkeit fahren. - Zum Benutzen des Handys/Telefons den Gabelstapler anhalten und die Feststellbremse betätigen. - Mitnahme von Personen ist grundsätzlich verboten. Ausnahme: Auf besondere Anweisung auf einem Stapler mit Beifahrersitz. - Beim Abstellen des Staplers gilt: Verkehrswege freihalten, Gabel absenken, Feststellbremse betätigen, Motor abstellen, Schlüssel abziehen. - Innerbetriebliche Verkehrsregeln beachten. - Vorhandene Rückhalteeinrichtung wie z. B. Sicherheitsgurt benutzen. - Arbeitsbühne am Gabelträger befestigen, Personen nur auf-/ab bewegen und Fahrerplatz nicht verlassen. Siehe hierzu Betriebsanweisung Nr. ........ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z. B. an Bremse, Gabel, Hydraulik) Stapler abstellen und Vorgesetzten informieren. - Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Für die Entsorgung (z.B. Altöl) ist zuständig: ...Hier Name eintragen............ - Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen. |  |  |  |  |  |  |  |