Nummer: M	Betrieb:

# Betriebanweisung

Handbohrmaschine

Musterbetrieb

Bearbeitungsstand: 09/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Musterbetrieb

| ##### 1. AnwENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeiten mit der Handbohrmaschine |  |  |
| ##### 2. GefAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | - Verletzungsgefahr durch Bohrer - weggeschleuderte Werkstücke, Späne und Splitter - Bei starkem Lärm (ab 80 dB(A)) besteht die Gefahr von Gehörschädigungen. - Beim Benutzen von Handbohrmaschinen besteht Gefahr eines Stromschlags durch Anbohren strom- oder wasserführender Leitungen oder Beschädigung der Zuleitung - Bei Arbeiten in explosionsfähigen Dämpfen, Gasen und Stäuben und beim Anbohren von Gasleitungen besteht Explosionsgefahr - Verbrennungen durch heißgelaufenen Bohrer |  |  |  |
| ### 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | - Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. - Sichtprüfung vor der Benutzung. - Sicherstellen, dass keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen angebohrt werden können. - Persönliche Schutzausrüstungen benutzen. - Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken. - Enganliegende Kleidung tragen. - In explosionsgefährdeten Räumen dürfen nur EX–geschützte Maschinen verwendet werden. - Werkstücke immer sicher festspannen. - Es darf nur maschinenspezifisches Zubehör verwendet werden. |  |  |  |
| ### 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |
|  | - Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. - Störungen nur im Stillstand beseitigen. Netzstecker ziehen. |  |  |  |
| ### 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |  |
| ### 6. INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |