Nummer: M	Betrieb:

# Betriebsanweisung

für Hub-/Bügelsäge

Musterbetrieb

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Musterbetrieb

| ##### 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeiten mit der Hub-/Bügelsäge |  |
| ##### 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | - Schwere Verletzungen durch Reißen des Sägeblattes bei Verkanten von Werkstücken. - Schwerste Schnittgefahren durch das laufende Sägeblatt möglich. - Verletzungsgefahr durch Werkstücke mit gefährlichen Oberflächen (z.B. scharfe Kanten). - Bei der Bearbeitung können sich Werkstücke erhitzen. Gefahr von Brandverletzungen. - Beim Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen sind Hautschäden und Allergien möglich. |  |  |
| ### 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | - Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! - Die Benutzung der Bügelsäge ist nur durch eingewiesenes Personal erlaubt. - Keine rissigen oder stumpfen Sägeblätter verwenden. - Bügelspannung beobachten und Sägeblätter ggf. nachspannen. - Werkstücke müssen immer fest und sicher eingespannt werden. - Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken - Enganliegende Kleidung tragen. - Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig. - Besteht die Gefahr von Augenverletzungen, ist eine Schutzbrille zu tragen. - Splitter, Späne und Abfälle nicht mit der Hand entfernen. Maschine ausschalten und Spänehaken oder Handfeger benutzen. - Auch bei kurzen Unterbrechungen Maschine abschalten und nachlaufendes Sägeblatt beachten. - Hautschutz entsprechend der Betriebsanweisung für Kühlschmierstoff benutzen. |  |  |
| ### 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |
|  | - Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen. Vorgesetzte verständigen. - Störungen nur im Stillstand beseitigen. Gegen Wiedereinschalten sichern. |  |  |
| ### 5. ERSTE HILFE |  |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |
| ### 6. INSTANDHALTUNG |  |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |