| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Hubarbeitsbühne |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Umsturz der Hubarbeitsbühne. - Quetschungen an hydraulisch betriebenen Teilen sowie dem Arbeitskorb und anderen Gegenständen. - Absturz. - Stromschlag bei Arbeiten an stromführenden Leitungen. - Herabfallende Gegenstände. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Die Unfallverhütungsvorschriften und die Bedienungsanleitung des Herstellers werden beachtet und befolgt. - Hubarbeitsbühnen dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. - Bedienpersonen sind mindestens 18 Jahre alt, vom Unternehmer schriftlich beauftragt und haben ihre Befähigung nachgewiesen. - Die Bedienungsanleitung des Herstellers sowie das Prüfbuch der Hubarbeitsbühne werden bei jedem Einsatz mitgeführt. - Bei entliehenen Geräten werden die Bedienpersonen vom Verleiher unterwiesen (Dokumentation). - Vor Arbeitsbeginn Sicherheits- und Schutzeinrichtungen auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion kontrollieren: - Eine zweite Person befindet sich in Rufweite. - Die zweite Person ist unterwiesen und in der Lage den Notablass zu bedienen. - Die Hubarbeitsbühne ist mit der erforderlichen Zusatzausrüstung ausgestattet (z. B. Trenngitter, spannbares Material der oberen Korbbegrenzung, Unterlegbohlen). - Hubarbeitsbühnen werden nach Herstellerangaben sicher aufgestellt (u. a. Boden- und Windverhältnisse beachten). - Der Gefahrenbereich der Hubarbeitsbühne wird von Personen freigehalten. - Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist die Arbeitsstelle nach Musterbeschilderungsplan abgesichert. - Beim Betrieb werden die maximalen Belastbarkeiten der Hubarbeitsbühne beachtet (z. B. bei Baumarbeiten kein Material in den Arbeitskorb aufnehmen). - Standplatz auf der Hubarbeitsbühne nicht erhöhen, nicht hinausbeugen. - Bei Arbeiten in der Nähe von stromführenden Leitungen: - Stromführende Leitung durch den Energieversorger frei schalten lassen. - Sicherheitsabstand zu stromführenden Leitungen einhalten (bei unbekannter Spannung mind. 5 m). |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Ggf. Notablass betätigen. - Bei Fehlfunktionen oder nicht ordnungsgemäßem Zustand der Hubarbeitsbühne, Arbeiten einstellen und Gerät nicht weiter verwenden. - Festgestellte Mängel sofort Vorgesetzten (ggf. dem Verleiher) melden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Die Angaben in der Bedienungsanleitung des Herstellers beachten und befolgen. - Vor Gebrauch denn allgemeinen Zustand der Hubarbeitsbühne kontrollieren. - Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Reparaturen an der Hubarbeitsbühne werden nur von befähigten Personen durchgeführt. - Prüfung der Hubarbeitsbühne nach Herstellerangaben (Prüfbuch führen). - Arbeitsbühne bei Instandsetzungsarbeiten gegen unbeabsichtigtes Absinken sichern. - Hydraulikschläuche mindestens einmal jährlich auf Verschleiß prüfen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |