Nummer: M	Betrieb:

# Betriebsanweisung

für Kantbank

Musterbetrieb

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Musterbetrieb

| ##### 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeiten an der Kantbank |  |  |
| ##### 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | - Schwere Schnitt- oder Stichverletzungen durch scharfkantige Bleche. - Quetschungen durch Herraufführen der Biegewange oder durch Herabfahren der Oberwange. - Herausspringen von nicht ordnungsgemäß festgespannten Werkstücken. - Einklemmen der Kleidung beim Einspannen der Werkstücke. |  |  |  |
| ### 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | - Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! - Auf keinen Fall Sicherheitseinrichtungen außer Kraft setzen (z.B. um eingeklemmte Werkstücke zu befreien). - Vorgeschriebene Blechstärken oder Biegeradien nicht überschreiten. - Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt halten. Zu bearbeitende Werkstücke nur in der unmittelbar benötigten Menge im Arbeitsbereich lagern. - Auf Abstand der Hände beim Festsetzen der Werkstücke achten. - Heraustreten aus dem Schwenkbereich der Biegewange. - Enganliegende Kleidung tragen. - Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig. - Handschuhe tragen (gegen Schnittverletzungen). - Zusammenarbeit von mehreren Personen nur nach Absprache mit dem Vorgesetzten. |  |  |  |
| ### 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |
|  | - Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen. Vorgesetzte verständigen. - Störungen nur im Stillstand beseitigen. Gegen Wiedereinschalten sichern. - Ausgelaufenes Hydrauliköl sofort aufnehmen und Leckage beseitigen. |  |  |  |
| ### 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |  |
| ### 6. INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. - Gerät regelmäßig reinigen. Blech- und Metallreste entfernen. |  |  |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |