| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Rasenmäher, Aufwuchsmäher, Balkenmäher) |  |  |  |  |
|  |  | Mäharbeiten |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Weggeschleuderte Fremdkörper können Personen verletzen. - Schnittverletzung bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug. - Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile. - Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube. - Austretende Öle und Kraftstoffe können die Umwelt gefährden. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Die Unfallverhütungsvorschrift 3.1 und die Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. - Die Mähgeräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. - Bei Mäharbeiten sind Sicherheitsschuhe und ggf. Gehörschutz zu tragen. - Beim Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen! - Beim Mähen immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand (Herstellerangaben beachten!) zu anderen Personen einhalten. - Fremdkörper auf der zu mähenden Fläche sind vorher zu entfernen. - An Böschungen immer quer zum Hang mähen. Bei Abrutschgefahr wird der Mäher durch eine 2. Person mit einem Seil gesichert, evtl. Steigeisen tragen. - Bei Verstopfungen zunächst den Motor abstellen und warten bis das Schneidwerkzeug zum Stillstand gekommen ist. - Die Einstellung der Schnitthöhe darf nur bei Stillstand der Werkzeuge erfolgen. - Außerhalb der Pflegefläche ist das Mähwerk auszuschalten. - Mähgeräte dürfen nur transportiert werden, wenn der Motor ausgeschaltet und das Schneidwerkzeug zum Stillstand gekommen ist. Auf ausreichende Ladungssicherung achten! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Motor ausschalten und Werkzeugstillstand abwarten. - Vor Arbeiten am Schneidwerkzeug erst den Zündkerzenstecker abziehen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Zur Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten. - Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu kontrollieren und das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. - Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |