| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Motorkettensäge |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahren durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich! - Gefahren durch Rückschlag der Sägeschiene, dadurch Verletzungen im Bereich Oberkörper und - des Kopfes! - Gefahren durch Abrutschen der Sägeschiene dadurch Verletzungen im Bein- und Fußbereich! - Gefahren durch Lärm! - Gefahren durch Abgase! - Gefahren durch Hand-Körpervibrationen! |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Kopfschutz, Gehörschutz, Gesichtsschutz: Körperschutz: Fußschutz: Handschutz:; Forsthelm mit Geschichts- und Gehörschutz benutzen! Schnittschutzhose verwenden, Arbeitsjacke in Signalfarbe verwenden! Sicherheitsschuhe mit Zehenkappe, Knöchelschutz, Schnittschutz und griffigen Profil benutzen! Schutzhandschuhe tragen!. Verhaltensweise: - Motorketten dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden! - Personen unter 18 Jahren (Jugendliche) dürfen Motorsägen nur bedienen, wenn dies im Rahmen ihres Ausbildungszieles erforderlich und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist. - Bei Baumarbeiten dürfen nur Fachkundigen das Gerät bedienen! - Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten! - Der Gefahrenbereich (ausgestreckter Arm mit Säge) ist freizuhalten! - Beim Starten ist die Säge fest abzustützen und die Kettenbremse einzulegen! - Maschine mit beiden Händen führen! - Zur Vermeidung von Rückschlag nur mit einlaufender Kette schneiden und Krallenanschlag benutzen! - Rückschlagarme Schneidgarnituren verwenden! - Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten! - Sägeschiene bei Transport und Arbeitsunterbrechungen mit Schutz sichern! - Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen benutzen und nicht rauchen! - Benzolarmen Sonderkraftstoffe benutzen!. |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Beim Beseitigen von Störungen Maschine abstellen und Kettenbremse feststellen! - Beim Arbeiten an der Sägekette immer Schutzhandschuhe tragen! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! - Kette auf Beschädigungen und Spannung prüfen! - Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! - Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |