| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pfahlramme, Pfahldrück-/Pfahlziehgerät |  |  |  |  |
|  |  | Eindrücken, Einschlagen oder Herausziehen von Weinbergpfählen |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr von Augenverletzungen durch weggeschleuderte Teile (Holzpfähle) - Gefahr durch Lärm - Gefahr durch spritzendes Hydrauliköl bei Schlauchbruch - Schnittverletzungsgefahr beim Umgang mit Pfählen - Gefahr durch Sichtbehinderung - Umsturzgefahr durch Schwerpunktverlagerung der Zugmaschine |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Sicherheitsschuhe tragen. - Bei mehr als 85 dB(A) Gehörschutz tragen. - Die Hilfsperson muss zusätzlich Arbeitshandschuhe, einen Augen- und einen Kopfschutz tragen. - Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. - Die Befestigungselemente sind regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren. - Die besonderen Eigenheiten des Anbaugerätes (Ausschwenken, Schwerpunktänderung) beachten. Die Bestimmungen der StVO und der StVZO sind einzuhalten (z. B. mit Warntafeln kennzeichnen). - Die Pfahlramme möglichst nur mit Schleppern mit Fahrerschutzkabine betreiben. - Hydraulikleitungen im Umkreis von 1 m um den Arbeitsplatz der Hilfsperson herum mit Überschläuchen sichern. - Nach Fixieren des Pfahls muss die Hilfsperson den Pfahl loslassen und den Gefahrenbereich verlassen. - Beim Herausziehen von Pfählen dürfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Werkzeuge verwendet werden. - Das von der Zugmaschine abgebaute Gerät nur auf ebenem Untergrund und unter Verwendung der vorhandenen Stützeinrichtungen abstellen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störungen den Hauptantrieb stillsetzen. Die Feststellbremse der anziehen und einen Gang einlegen, um ungewollte Bewegungen zu verhindern, ggf. Steilhangsicherung betätigen. - Vor dem Beginn der Entstörungsarbeiten Zündschlüssel abziehen und Hydraulikleitungen drucklos machen. - Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |