Nummer: M	Betrieb:

# Betriebsanweisung

für Pressluftbohrhammer

Musterbetrieb

Bearbeitungsstand: 09/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Musterbereich

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten mit Pressluftbohrhämmern |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Gesundheitsgefährdender Staub. Dieser kann bei quarzhaltigen Gesteinen/Materialien (z.B. Granit, Sandstein und Beton) zur Silikose (Staublunge) und sogar zu Lungenkrebs führen. - Lärm - Vibrationen - Abplatzendes Material |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Den Arbeitsplatz beim Bohren so wählen, dass möglichst wenig Mitarbeiter vom Staub und Lärm betroffen sind. Die Windrichtung ggf. berücksichtigen. - Unbedingt wirkungsvolle Absaugung verwenden. - Dauerbelastungen der Gelenke möglichst vermeiden (z.B. Pausen, anderer Mitarbeiter). - Die Druckluftleitungen gegen Beschädigungen schützen, Stolperstellen vermeiden. - Den Arbeitsplatz, Werkstücke und Kleidung nicht mit Druckluft abblasen. Staub absaugen, ggf. Nassreinigung. - Nur bei kurzen Arbeiten und wenn der wirksame Einsatz einer Absaugung nicht möglich ist, auf Atemschutz mit Partikelfilter P 2 zurückgreifen. - Gehörschutz beim Bohren benutzen. - Personen, die sich in der Nähe des Bohrgerätes aufhalten, müssen ebenfalls Gehörschutz und ggf. Atemschutz benutzen. - Schutzbrille und Schutzschuhe tragen. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Bei Störungen das Gerät stillsetzen und Vorgesetzten informieren. Mangel fachgerecht beseitigen. - Bei mangelnder Absaugleistung die Absauganlage überprüfen |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Pressluftbohrhämmer, Drucklufterzeuger, Druckluftleitungen und Absauganlage mindestens einmal jährlich überprüfen. Auf Wirksamkeit der Absauganlage achten. Staubfilter regelmäßig kontrollieren und ersetzen. Nur einwandfreie Bohrwerkzeuge einsetzen. - Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |