| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Schleifbock |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahren durch beim Arbeiten entstehenden Schleifstaub in der Atemluft! - Gefahren durch Schleifsteinscheibenbruch durch unsachgemäßes Handhaben der Maschine! - Gefahren von Augen und Körperverletzungen durch abgetragenes Material! - Gefahren durch Lärm! - Gefahren durch Hand-Körpervibrationen! - Gefahr von Handverletzung durch schafkantige Oberflächen bzw. den Abtrag von Material! - Gefahr von Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke! |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| Gehörschutz: Körperschutz: Fußschutz:; Gehörschutz verwenden! Geeignete Arbeitskleidung tragen! Sicherheitsschuhe tragen!. Verhaltensweise: - Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten! - Maschine vor Arbeitsbeginn auf Funktionstüchtigkeit zu kontrollieren! - Schleifkörper nur von zuverlässigen und erfahrenen Personen aufspannen lassen! - Schleifkörper vorm Aufspannen mittels Klangprobe testen und nach Aufspannen Probelauf durchführen (Sicherheitsabstand einhalten)! - Beim Aufspannen der Schleifkörper zugehörigen Spannflansch mit elastischen Zwischenlagen verwenden! - Im Umfeld der Maschine keine brennbaren Stoffe oder Materialien aufbewahren! - Werkstück beim Schleifen ordentlich spannen bzw. festhalten! - Keine dritten Personen im Gefahrenbereich der Maschine zulassen! - Werkstückauflage und Schutzhaube müssen regelmäßig nachjustiert werden (Abstand zwischen Schleifscheibe und Werkstück max. 3mm, Abstand zwischen Schleifscheibe und Schutzhaube max. 5 mm)! - Eingeschliffene Rillen im Schleifkörper nur mit hierfür vorgesehenem Werkzeug abziehen! |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Maschine sofort ausschalten! - Beim Beseitigen von Störungen abwarten bis Schleifkörper vollständig zum Stillstand gekommen ist! - Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern! |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! - Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Maschine und stehenden Schleifkörper! - Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! - Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |