Nummer: M	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Tischkreissäge

Musterbetrieb

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Musterbereich

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Arbeiten mit der Tischkreissäge |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Schnittverletzung und Einzugsgefahr durch Sägeblatt - Nachlauf des Sägeblattes - Wegfliegende Teile - Verletzungen durch Späne - Lärm- und Staubentwicklung - Brand- und Explosionsgefahren - Krebsgefährdung durch Buchen- und Eichenholzstaub |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Keine Handschuhe tragen (Einzugsgefahr). - Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Mindestalter beim Umgang ist 18 Jahre (im Rahmen der Ausbildung unter Aufsicht 16 Jahre). - Enganliegende Kleidung tragen. - Sicherer Stand der Säge, sauberer Arbeitsplatz. - Abstand Spaltkeil – Sägeblatt kleiner/gleich 8 mm (an Handkreissägen kleiner 5 mm) - Hilfseinrichtungen verwenden (Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock, Nachschiebeholz). - Schutzhaube tief absenken. - Spalt an beiden Seiten der Tischeinlage möglichst klein halten. - Nur gekennzeichnete Sägeblätter verwenden. - Für ausreichende Auflage bei langen Holzteilen sorgen. - Absaugeinrichtungen benutzen. - Styropor nicht mit der Kreissäge schneiden. - Gefahrstoffbetriebsanweisungen für Holzstäube beachten. - Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen treffen. - Gehörschutz und Fußschutz tragen. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Kreissäge sofort stillsetzen. - Störungen an Vorgesetzte melden. |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden #### Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |